Slide 2: Mục Tiêu Dự Án (Bắt buộc)
Giám sát chủ động: Tự động tuần tra liên tục không góc chết thay vì đứng im

AI loại báo động giả: Dùng Computer Vision khắc phục lỗi báo sai do gió/chó mèo của cảm biến hồng ngoại
Chi phí cực rẻ: Hoạt động trên phần cứng ESP32-CAM siêu rẻ, điều khiển qua Web/App Flutter
.
Slide 3: Kiến Trúc Hệ Thống & 3 Luồng Dữ Liệu (Nội dung bổ sung cực quan trọng)
Kiến trúc: Phân cứng ESP32 giao tiếp với Server Python và Web/App qua MQTT & API
.
3 Luồng chạy song song:
(1) Luồng AI: ESP32-CAM → TCP → YOLO → MQTT → ESP32 Motor
.
(2) Luồng Cảnh báo: Sensor → MQTT → Server → Database

.
Slide 4: Hành Vi & Chuyển Trạng Thái (State Machine)
MONITOR: Giám sát tĩnh bằng PIR/VL53L0X, gửi cảnh báo mỗi 5-10s
.
PATROL: Tự đi tuần (speed=150), tự động rẽ nhánh (800ms) khi gặp vật cản <300mm
.
CHASE: Truy đuổi bám sát theo góc Pan camera, dừng lại khi khoảng cách <500mm
.
MANUAL: Lái xe thủ công qua phím WASD
.
Slide 5: Thuật Toán 1 - Tiền Xử Lý Ảnh (Image Enhancement)
Vấn đề: Camera ESP32-CAM giá rẻ cho ảnh nhiễu và thiếu sáng
.
Giải pháp chuỗi lọc:
GaussianBlur: Làm mờ để xóa nhiễu hạt
.
CLAHE: Cân bằng sáng, kéo lại chi tiết ở các vùng bị tối
.
Unsharp Masking: Làm sắc nét biên vật thể
.
Kết quả: Luồng ảnh (JPEG decode qua OpenCV) đủ "sạch" để đưa vào AI
.
Slide 6: Thuật Toán 2 - Nhận Diện Đối Tượng (YOLOv8 Nano)
Mô hình: Sử dụng YOLOv8 bản Nano siêu nhẹ để đạt tốc độ 25 FPS mà không cần GPU rời
.
Điều kiện lọc (Confidence): Hệ thống chỉ lọc class Người (hoặc Thú cưng) với độ tin cậy conf >= 0.5
.
Nhiệm vụ: Khoanh vùng mục tiêu (Bounding Box) và xác định tâm vật thể
.
Slide 7: Thuật Toán 3 - Quang Lưu (Optical Flow - Lucas-Kanade)
Vấn đề: Chạy YOLO liên tục có thể gây quá tải cho CPU.
Giải pháp: Kích hoạt xen kẽ Lucas-Kanade để đo sự dịch chuyển độ sáng của các pixel ảnh
.
Kết quả: Suy đoán vị trí tiếp theo của mục tiêu, giúp tăng FPS lên gấp 3-4 lần, đạt chuẩn Real-Time mượt mà
.
Slide 8: Thuật Toán 4 - Lọc Nhiễu Thời Gian (Temporal Tracking)
Vấn đề: Tránh báo động giả do AI nhận diện nhầm 1-2 khung hình rác.
Giải pháp Đếm Frame: Chỉ xác nhận "Khóa mục tiêu" (Confirmed) khi đối tượng xuất hiện liên tiếp ≥ 3 khung hình
.
Reset: Nếu mất dấu liên tục > 5 khung hình, hệ thống mới hủy trạng thái khóa và chuyển về đi tuần
. Giúp giảm 90% lỗi
.
Slide 9: Thuật Toán 5 - Định Danh & Phân Biệt (SORT & Kalman Filter)
Vấn đề: Tránh việc robot bị "loạn" khi khung hình có 2-3 người xuất hiện cùng lúc
.
Dự đoán quỹ đạo: Dùng Kalman Filter để đoán trước hướng đi của đối tượng
.
Gán ID duy nhất: Dùng thuật toán Hungarian (trong SORT) để gán ID riêng cho từng người, giúp robot "khóa chết" và rượt đuổi đúng một kẻ xâm nhập duy nhất tới cùng
.
Slide 10: Thuật Toán 6 - Dẫn Đường Nội Suy (PID Control)
Tính toán: Đo lường sai số góc (Error) từ tâm Bounding Box đến chính giữa khung hình camera
.
Điều khiển PID: Chuyển đổi sai số góc thành lệnh Pan/Tilt (bẻ lái trái/phải)
.
Kết quả: Xe rẽ bám theo mục tiêu mượt mà, triệt tiêu hiện tượng giật cục (overshoot) khi mục tiêu đổi hướng đột ngột
.
Slide 11: Sự Khác Biệt Sát Thủ Với Thị Trường (Bắt buộc)
Răn đe chủ động: Bò xộc tới bám gót kẻ gian gây hoảng sợ thay vì camera nằm im
.
Chống tiêu hủy bằng chứng: Lưu ảnh mặt kẻ trộm (25fps) thẳng lên Cloud/Telegram trước khi robot bị đập
.
Xóa sổ góc khuất: Quỹ đạo đi tuần ngẫu nhiên vô hiệu hóa việc "học thuộc góc chết"
.
Não bộ 0 đồng: Nâng cấp mô hình AI miễn phí trên Server nội bộ, không tốn tiền mua phần cứng mới
.
Slide 12: Kết Quả Vận Hành & So Sánh (Bắt buộc)
Hiệu năng: Duy trì luồng ảnh TCP ở 20-25 FPS, độ trễ AI cực thấp chỉ 50-100ms
.
Đa nhiệm mượt mà: Phân tách hoàn hảo luồng truyền ảnh (TCP) và lệnh điều khiển (MQTT) giúp xe không bị giật lag
.
Giao diện: Web/App phản hồi lệnh tức thời qua REST API
.
Slide 13: Ưu - Khuyết Điểm (Bắt buộc)
Ưu điểm: Khép kín tự động (Phát hiện → Rượt đuổi → Báo Telegram); Kiến trúc module dễ mở rộng
.
Khuyết điểm: Cảm biến ESP32-CAM quay đêm kém; Phụ thuộc 100% vào mạng WiFi liên tục; Hiện tại robot còn đi mù (chỉ né vật cản cự ly gần)
.
Slide 14: Cơ Hội Nâng Cấp Tương Lai
Visual SLAM: Nhúng thuật toán (Hector SLAM/RTAB-Map) để tự vẽ bản đồ nhà 2D, tự định vị và tìm đường đi ngắn nhất
.
Person Re-ID & FaceNet: Học khuôn mặt để tạo "Danh sách trắng", bỏ qua chủ nhà và chỉ rượt đuổi người lạ
.
Q-Learning: Học tăng cường giúp robot tự rèn luyện luồn lách qua các góc hẹp dựa trên lịch sử đụng vách
.